用户操作维护手册

INSTRUCTION & MAINTAIN MANUAL

VS-A180 錫膏攪拌機

——————————————————————————————————————————————————

VS-A180 Solder Paste Stirrer Machine

晟迪欧电子科技有限公司

SHINE D&O Electronics Technology Co.,Ltd

台湾总部：桃园县观音乡观音工业区工业一路16-8号   深圳工厂：广东省深圳市福永镇白石厦商业街

苏州分公司:江苏省苏州市吴中经济开发区天灵路47号  Http://www.topshine-ele.com Tel:(+86-512)67686892  61259052  67045632  Fax:(+86-512)69215826  E-mail: topshine_ele@126.com

总  目  录

第一章    序 言	……(2)

第二章    安 装	(3)

第三章    操 作	(4)

第四章    操作面板	(5)

第五章    规格	(6)

附图三  电路控制原理图	(7)

第一章 序  言

欢迎使用本公司生产的VS-A180锡膏搅拌机，请使用的操作员必须熟悉本设备机械结构电气电路界面功等才能操作本机器。因此，无论如何，请充分理解操作手册，使机器在最佳状况下运转，得到最佳的效益，同时，也希望您重视机器的安全使用。

当您手中拿到此说明书，您已经成为我们的用户或服务对象，我们将有义务有责任为您提供有关机器使用上的技术帮助，关于本书若有不明之处时，请您向公司服务部询问。联系时，请务必告知机器铭牌上所记载的（机器制造编号）、零件的名称、数量、图号。

使用上的注意事项

- 请先确定您所购买的机器的具体型号；

- 机器运转时，请对操作手册中的（安全规则与事故防止）仔细阅读；

- 操作机器时，请严格遵守（安全规则与事故防止）；

- 因设计变更或特殊的原因，交货机器的具体规格与本操作手册所编写的有时会有若干的差异，请谅解；

- 用户单位如擅自在机器上改装零部件，由此引起的质量问题或机械事故，我公司不负责任；

本公司保留随时修改本操作手册中所编写技术资料的权利。

第二章 安 装

1．请小心打开本机器的外包装，并清点下列附件；

- 本机使用说明书一份；

- 机器本体一台；

- 电源线一条；

2．请检查机器的电压（AC220V）应与市电之电压相符：

3．请将本机置于水平稳定桌面或地面上，不可将本机置于摇晃的桌面或不平的地面上，以免本机在高速搅拌时产生异响或摇晃；

4．请确认是否有螺丝松动，机器内平板上不得有任何异物，以避免发生意外事故；

5．附件及电压确认后，请将电源两端分别接在机器之电源插座及市电插座上；6．按下前面板上之电源开关后，电源指示灯亮，安装完成；

第三章 操 作

- 确认机器安装完成；

- 打开本机器之电源开关；

- 打开本机器之上盖，确认机器内无异物；

- 转动本机器锡膏夹具之角度，以方便固定锡膏；

- 将待搅拌之锡膏置于夹具内,并确定锡膏被皮带压轮压紧；可同时搅拌贰罐锡膏；注意对称放置，否则容易导致偏心产生振动。

- 转盘上二个夹具上的锡膏，其重量差异不可超过太大，否则,可能使机器在高速旋转时产生摇晃

- 请用手转动转盘一圈，确认不会发生碰撞，将本机器之上盖盖上，并打开电源开关：

- 调整面板上时间制，设定好旋转时间（3－5Min）；

- 按启动键后，机器开始高速旋转，并开始计时，待设定旋转时间到，机器自动停止并以蜂鸣器响声提示使用者，作业完成：

- 作业完成后，显示屏显示实际搅拌时间；

- 确定机器运转停止并打开上盖，取下夹具上的锡膏，此时搅拌好的锡膏即可使用；

- 运转中欲停止机器运转，可按电源开关键，停止并取消本次之运转；

运转中打开机器上盖，本机会自动停止,将上盖盖上后欲继续执行搅拌作业，需重新按启动按钮；

第四章 操作面板

(1). 电源 启动

前面板

(4). (5)

后

      - 定时器

      - 启动按钮

      - 电源按钮

      - 电源插头

      - 保险

第五章 规 格

| 電源 | AC110V/220V 60/50Hz |
| --- | --- |
| 消耗電力 | 約30VA |
| 回轉數 | 公转429RPM,自转149RPM |
| 設定時間 | 0.3~10分鐘 |
| 機台重量 | 46公斤 |
| 尺寸 (mm) | 420 (L)x420(W)x510(H) |